# UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

Introduzione alla comunicazione seriale asincrona

## Cos'è una UART?

Una UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) è un dispositivo hardware periferico progettato per gestire la comunicazione seriale asincrona tra sistemi digitali. La sua caratteristica distintiva è la configurabilità: sia il formato dei dati che la velocità di trasmissione possono essere impostati in base alle esigenze dell'applicazione.

La trasmissione avviene un bit alla volta, partendo dal bit meno significativo (LSB) fino al più significativo (MSB). Ogni dato viene delimitato da un bit di start e uno o più bit di stop, che permettono alla comunicazione di sincronizzarsi senza necessità di un segnale di clock condiviso tra trasmettitore e ricevitore.

## Breve storia

La UART è uno dei più antichi dispositivi di comunicazione per computer. Le sue origini risalgono all'era dei telescriventi (teletypewriter), che venivano collegati ai primi elaboratori come console operatore. Successivamente, la tecnologia UART è diventata un componente fondamentale nell'infrastruttura delle prime reti Internet, testimoniando decenni di evoluzione nelle telecomunicazioni digitali.

## Come funziona

Il funzionamento della UART si basa su un accordo preventivo tra i due dispositivi che comunicano: entrambi devono essere configurati con la stessa velocità di trasmissione (baud rate) e lo stesso formato di trama. Quando il trasmettitore vuole inviare un byte, abbassa la linea (bit di start), trasmette gli 8 bit di dati uno per uno, e poi rialza la linea (bit di stop). Il ricevitore, riconoscendo il bit di start, si sincronizza e campiona i bit successivi agli intervalli attesi.

I livelli elettrici del segnale non vengono gestiti direttamente dalla UART, ma da un circuito driver esterno. Gli standard più comuni sono RS-232, RS-485 e TTL, ciascuno adatto a scenari diversi in termini di distanza, velocità e immunità ai disturbi.

## Applicazioni odierne

Oggi le UART sono integrate in praticamente tutti i microcontrollori moderni. Vengono utilizzate in ambiti estremamente diversificati: dai moduli Bluetooth e Wi-Fi nei sistemi embedded, ai sistemi di diagnostica in ambito automotive, fino alle SIM card e alle smart card. Anche nei moderni ambienti di sviluppo, la comunicazione UART rimane il metodo preferito per il debug via seriale, grazie alla sua semplicità e affidabilità.

Un dispositivo correlato, la USART (Universal Synchronous and Asynchronous Receiver-Transmitter), estende le capacità della UART aggiungendo il supporto alla comunicazione sincrona, rendendola ancora più versatile nelle applicazioni che richiedono precisione temporale elevata.

Nel modello OSI, la UART opera al livello 2 (Data Link Layer), occupandosi della strutturazione e del controllo del flusso di dati sul canale fisico.